Задача 1.11.4. Эффект Холла (14 баллов). Электроны являются носителями тока в металлах и полупроводниках n-типа. Если образец с током (в данном случае прямоугольный кусочек плёнки полупроводника n-типа) помещён в магнитное поле и через него протекает электрический ток, то на движущиеся электроны действует сила Лоренца , перпендикулярная скорости  электрона и вектору  магнитной индукции (рис. 1). 						Рис. 1

Здесь  – средняя скорость дрейфа электронов, связанная с проходящим током I и прямо пропорциональная напряженности электрического поля  в направлении этого тока: , где коэффициент пропорциональности µ называется подвижностью электронов.

Из-за действия на электроны силы Лоренца (на рисунке она направлена в сторону левой грани), происходит разделение зарядов и появляется поперечное электрическое поле с напряженностью Eх. Возникновении этого поля при протекании тока в образце, помещенном в магнитное поле, называют эффектом Холла. Перемещение электронов в направлении левой грани прекращается, когда силу Лоренца уравновешивает электрическая сила :

В установившемся режиме напряжённость поперечного электрического поля

Ниже описан эксперимент, в котором эффект Холла используется для исследования свойств полупроводника.

Ток создаёт источник с ЭДС ℰ = 10 В и малым внутренним сопротивлением. Величина магнитной индукции В = 1,0 Тл. Для изменения тока применяют переменный резистор, а вольтметром измеряют напряжение Ux между боковыми гранями в направлении, перпендикулярном магнитному полю и направлению протекающего тока. 						Рис. 2

Размеры полупроводникового образца: толщина d = 1,0 мкм, ширина b = 5,0 мм, длина L = 1,0 см. Заряд электрона е = 1,6·10-19 Кл.

| r, кОм | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ux, В | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,5 |

В таблице представлена зависимость Ux от сопротивления r переменного резистора.

Задание

- Выразите Ux через силу тока I в образце, концентрацию n электронов проводимости и физические величины, приведенные в описании эксперимента (ℰ, B, d, b, L, e).

- Выразите сопротивление R и удельное сопротивление ρ образца через его размеры, подвижность µ и концентрацию n электронов проводимости.

- Используя уравнения, полученные в п.п. 1, 2, выразите Ux через концентрацию n и подвижность µ электронов проводимости, сопротивление r и физические величины, приведенные в описании эксперимента.

- Используя выражение, полученное в п. 3, при помощи графического анализа экспериментальных данных определите для исследуемого полупроводника:

а) концентрацию n электронов проводимости;

б) их подвижность µ;

в) удельное сопротивление ρ.

Опишите выбранный для этого способ обработки данных.

Внимание! Из-за ограниченного времени выполнения задания погрешность определения n, µ и ρ оценивать не требуется, однако точность полученных вами промежуточных и конечных результатов будет учитываться при выставлении баллов.

Возможное решение (С. Кармазин).

1. Выразим Ux через силу тока I в образце. Заметим, что при скорости дрейфа υ за единицу времени через сечение образца  проходит заряд электронов проводимости из объёма , что при концентрации n электронов проводимости создаёт силу тока . Для разности потенциалов , поэтому

.					(1)

2. Выразим сопротивление R образца между гранями, отстоящими друг от друга на расстоянии L, через подвижность µ и концентрацию n электронов проводимости. Так как , где  где U – напряжение между сечениями бруска, то скорость дрейфа электронов . Поскольку сила тока , то из равенства  имеем

(2)

Соответственно, для удельного сопротивления получим

(3)

3. Запишем закона Ома для замкнутой цепи , где R сопротивление образца. Подставляя в это уравнение выражение , следующее из (1), и выражение (2) для R, получим  или

.				(4)

Мы получили, что обратное напряжение Холла линейно зависит от сопротивления переменного резистора r. Это позволяет применить графическую обработку (4).

По угловому коэффициенту den можно найти концентрацию n, а по свободному члену  – подвижность µ.

Таблицу из условия преобразуем к виду:

| r, кОм | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ℰB/Ux, Тл | 4,0 | 4,8 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,3 |

Наносим на график с осями  и r точки, отвечающие измерениям, и проводим наиболее близкую к ним прямую.

Для нашей прямой получаем  откуда

Угловой коэффициент откуда

| № | Задача 1.11.4. Критерии оценивания (14 баллов) | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полный вывод выражения для напряжения Холла: Ux = Bυb= BI/(end). При неполном выводе | 2 |
| а) | Выражена скорость дрейфа через силу тока: υ = I/(bden) (1 балл) |  |
| б) | Выражение для напряжения Холла: Ux = Bυb= BI/(den) (1 балл) |  |
| 2 | Выражение для сопротивления r + R = ℰ/I (0,5 балла) и r + R = ℰB/(Uxden) (0,5 балла) | 1 |
| 3 | Выражение сопротивления и удельного сопротивления через подвижность и концентрацию | 3 |
| а) | Записано соотношение υ = µE = µU/L (1 балл) |  |
| б) | Записано соотношение I = enυbd = enµEbd = enµUbd/L (1 балл) |  |
| в) | Получение выражения для R = L/enµbd (0,5 балла) |  |
| г) | Получение выражение для удельного сопротивления ρ = 1/enµ (0,5 балла) |  |
| 4 | Сделан вывод о линейной зависимости r и 1/Ux из постоянства R как основы метода нахождения характеристик полупроводника | 0,5 |
| 5 | Получение соотношения (или любой аналог) ℰB/Ux = denr + L/(µb) | 0,5 |
| 6 | Преобразование таблицы 1 в таблицу 2 с величиной, пропорциональной 1/Ux, как функции r. | 1 |
| 7 | Указано, что по коэффициенту при переменной и свободному члену в линейной зависимости можно найти n и µ (алгебраически или по графику) | 1 |
| 8 | Установление параметров линейной зависимости (свободного члена L/µb) | 1 |
| 9 | Установление параметров линейной зависимости (коэффициента den) | 1 |
| 10 | Подвижность µ попала в интервале (0,47 0,51)м2/сВ; в интервале (0,45 0,53) м2/с (0,5 балла) | 1 |
| 11 | Концентрация n в интервале (0,8 1,2) 1022 1/м3 в интервале (0,6 1,4) 1022 1/м3 (0,5 балла) | 1 |
| 12 | ρ в интервале (1,11,4)10-3 Омм в интервале (0,9 1,6)10-3 Омм (0,5 балла) | 1 |