Задача 1.8.4. Физика в медицине (20 баллов). Для измерения некоторых технических характеристик медицинского шприца экспериментатор Глюк собрал установку, изображенную на рисунке. Исследуемый шприц он закрепил в вертикальном положении. Вместо иглы к нему присоединил тонкую гибкую трубку, второй конец которой соединил с отверстием в дне цилиндрического сосуда. Затем Глюк измерил разность уровней Δh воды в сосуде и шприце, при которой поршень шприца начинал двигаться вверх в процессе плавного подъема сосуда. Оказалось, что величина Δh зависит от массы mг груза, закрепленного на верхнем упоре поршня. Результаты измерений зависимости Δh(mг) он представил в таблице, в которой также приведена Δhx для груза неизвестной массы mx.

Примечания: массой поршня можно пренебречь; воздушная прослойка между поршнем и водой в шприце отсутствует; плотность воды ,

| № | mг, г | Δh, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 1,36 |
| 2 | 24 | 1,47 |
| 3 | 37 | 1,53 |
| 4 | 52 | 1,72 |
| 5 | 64 | 1,76 |
| 6 | mx | 1,90 |
| 7 | 100 | 2,08 |

Определите площадь S поршня и силу трения скольжения Fтр между поршнем и стенкой шприца. Для этого:

- Выведите теоретическую зависимость Δh(mг).

- Постройте график экспериментальной зависимости Δh(mг)

- С помощью графика определите Fтр и S.

- Чему равна неизвестная масса mx груза в шестой строке таблицы?

Решение (М. Чжан, С. Кармазин).

1. При равномерном движении поршня вверх сила тяжести груза и сила трения между поршнем и стенкой шприца уравновешены силой давления столба воды высотой Δh (атмосферное давление можно не учитывать):

,

Откуда

(1)

2. Мы видим, что Δh линейно зависит от mг (см. график).

3. Для вычисления углового коэффициента прямой линии на графике удобно использовать точку mг1 = 6 г, Δh1 = 1,3 м, а также mг2 = 90 г, Δh2 = 2 м.

Из формулы (1) и графика вычисляем угловой коэффициент

и находим площадь поршня

Из графика видно, что при mг = 0 прямая линия пересекает вертикальную ось в точке Δh0 = 1,25 м. В соответствие с (1) находим

- Из графика видно, что при ∆hх = 1,9 м масса груза должна быть равной mx = 78 г.

| № | Задача 1.8.4. Критерии оценивания (20 баллов) | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Получена зависимость (1) | 5 |
| 2 | Построен график зависимости Δh(mг) | 5 |
|  | Указаны единицы измерения по обоим осям (1 балл) |  |
|  | Выбран разумный масштаб осей (1 балл) |  |
|  | Нанесены значения у делений осей (1 балл) |  |
|  | Нанесены экспериментальные точки (1 балл) |  |
|  | Через экспериментальные точки проведена прямая (1 балл) |  |
| 3 | Найдена площадь поршня S (1,15 см2 – 1,25см2) | 4 |
|  | S (1,10 см2 – 1,14 см2) или (1,26 см2 – 1,30 см2) (2 балла) |  |
|  | S (1,00 см2 – 1,09 см2) или (1,31 см2 – 1,40 см2) (1 балл) |  |
| 4 | С помощью графика определена Fтр: Fтр (1,45 H – 1,55 Н) | 4 |
|  | Fтр (1,40 Н – 1,44 H) или (1,56 Н – 1,60 Н) (2 балла) |  |
|  | Fтр (1,30 Н – 1,39 H) или (1,61 Н – 1,70 Н) (1 балл) |  |
| 5 | Найдена масса груза mx: mx (76 г – 80 г) | 2 |
|  | mx (73 – 75 г) или (81 – 83 г) (1 балл) |  |