Задача 1.9.4. «Серый ящик» (20 баллов). В «сером» ящике собрана электрическая цепь схема которой приведена на рисунке. К клеммам АВ ящика подключают идеальный вольтметр, а к клеммам CD – различные резисторы, сопротивления которых в n раз больше, чем у резистора R1. Зависимость показаний вольтметра U от n представлена в таблице.

| U, В | 2,2 | 3,9 | 5,0 | 5,4 | 6,2 | 6,5 | 6,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |

Задание:

- Выведите формулу теоретической зависимости U(n).

- Постройте график зависимости U(n) по данным таблицы.

- Определите напряжение U0 источника и отношение . Для этого можете либо:

- осуществить линеаризацию зависимости U(n), т.е. найти такую функцию z(n), для которой зависимость U(z) является линейной и построить её график, по которому определить U0 и k. (За такой вариант решения этого пункта вы получите до 12 баллов).

- использовать две пары значений из таблицы и уравнение, полученное в пункте 1 задания. Выбор значений U и n для расчета необходимо обосновать с помощью графика, построенного в пункте 2 задания. (За такой вариант решения этого пункта вы получите до 8 баллов).

Примечание: баллы за разные способы решения пункта 3 не суммируются!

Возможное решение (С. Кармазин).

Сила тока через резисторы  и  равна  Напряжение на резисторе  (напряжение между точками 0 и 1) равно

Аналогично, напряжение на резисторе  (между точками 0 и 2) равно

(2)							Рис. 1

Показание U вольтметр (напряжение между точками 1 и 2), равно разности  и . Знак этой разности не имеет значения (всегда можно поменять полярность подключения вольтметра).

(3)

- График зависимости U(n) представлен на рис.2.

Рис. 2

- Визуальный анализ графика на рис. 2 позволяет предположить, что точки при n = 4 и n = 7 лежат несколько ниже общего тренда зависимости U(n). Вычислим искомые величины, используя, например, значения U для n = 2 и n = 5.

С помощью (3) и табл.1 получаем 2 линейных уравнения с двумя неизвестными:

(4)

(5)

Решая совместно уравнения (4) и (5) находим: ; k  0,7.

- Проводить сложные математические преобразования для линеаризации зависимости U(n) нет необходимости. Из (3) видно, что функция z(n) имеет вид .

Для построения зависимости  дополним таблицу в условии значениями .

| U, В | 2,20 | 3,85 | 5,00 | 5,40 | 6,20 | 6,50 | 6,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
|  | 0,5 | 0,67 | 0,75 | 0,8 | 0,83 | 0,88 | 0,89 |

- Строим график .

Рис. 3

- Возьмем две «хорошие» точки на графике, в которых прямая линия проходит через перекрестия линий графической бумаги. Например,  = 0,38; U = 0,6 В и  = 0,88; U = 6,6 В.	Тогда

График зависимости  пересекает горизонтальную ось в точке  = 0,33. В этой точке U = 0, следовательно  = 0,33 и k = 0,5.

| № | Задача 1.9.4. Критерии оценивания (20 баллов) | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вывод уравнения (3) | 5 |
| 2 | Построен график зависимости U(n) | 3 |
|  | Указаны единицы измерения по осям (0,5 балла) |  |
|  | Выбран разумный масштаб (0,5 балла) |  |
|  | Оцифрованы оси (0,5 балла) |  |
|  | Нанесены экспериментальные точки (0,5 балла) |  |
|  | Через экспериментальные точки проведена линии (1 балл) |  |
| 3а | Осуществлена линеаризация зависимости U(n) | 5 |
|  | Получена функция (2 балла) |  |
|  | Указание на то, что – линейная функция (2 балла) |  |
|  | Таблица дополнена значениями (1 балл) |  |
| 4а | Построен график | 3 |
|  | Указаны единицы измерения по осям (0,5 балла) |  |
|  | Выбран разумный масштаб (0,5 балла) |  |
|  | Оцифрованы оси (0,5 балла) |  |
|  | Нанесены экспериментальные точки (0,5 балла) |  |
|  | Через экспериментальные точки проведена прямая линия (1 балл) |  |
| 3б | Обоснование выбора точек для расчета (использование для расчёта точек, лежащих на кривой) (2 балла) | 4 |
|  | Решение системы уравнений и получение значений U0 и k (2 балла) |  |
| 5 | Численные значения U0 и k | 4 |
|  | Результат (узкие ворота) (2 балла) |  |
|  | Результат (широкие ворота) (1 балл) |  |
|  | Результат (узкие ворота) (2 балла) |  |
|  | Результат (широкие ворота) (1 балл) |  |

Примечание: баллы за пункт 3б не суммируются с баллами пунктов 3а и 3б (и наоборот)